
厦门新技术集成有限公司

突发环境事件应急演习预案

（同安分厂2022年度）

目的：参照公司环境应急预案指导方案，使分厂员工熟练掌握突发环境污染事件发生后能及时脱离被污染区域的基本能力，增强分厂处置危险物品泄漏突发事件的能力，避免和减少危险物品泄漏对环境的污染，锻炼公司应急小组成员的污水处理污染事故的应急速度，检验应急预案，完善分厂的应急机制，提升分厂各级环境人员的组织协调能力，特举行此次演习。

演习的组织架构：

   总指挥：吕根（公司环保负责人）

   现场指挥：刘井强

   通讯组人员：工厂当班门卫 

   疏散组人员：车间主任级领班

救灾组人员：义务消防员（机修、电工、门卫）

   后勤保障人员：刘建业及其他干部

   急救组人员：急救员（厂部职员）

   拍照人员：由厂部指派

危险化学品泄漏演习
时间：2022年6月27日下午16:30分

1、演习地点：危化品仓库到车间通道

2、组织单位：综合事业部
3、参加演习人员：

门卫组、工厂厂部人员，化学品仓管员，污水站、前处理、氧化线员工；

4、危险物品泄漏演习器材：盛装危险物品空桶数个（其中一个装半桶自来水）、危险物品转移车、危险物品劳保用品、细沙、铁铲、布条、装危废空桶一个、、保鲜膜1卷、警戒带、灭火器、急救药箱等；

5、演练的步骤及相关事宜

步骤一：16:30分一名员工从危险废物仓库装危险物品（硫酸）转移到车间使用，在通道上发生硫酸泄漏到地板，硫酸泄漏至地板并呈现即将流入周边雨水沟迹象；同时，有人员受伤情况，便迅速拨打门卫分机，要求门卫立即向相关部门紧急报告，门卫立即报告厂部办公室及财务部上级主管。

步骤二：接报后，总指挥（吕根）立即启动应急程序，命令通讯组（当班门卫）通知救灾组人员、急救组人员、后勤保障组人员到达现场，安排值班门卫加强岗位监控。

步骤三：后勤保障人员（刘建业及其他人员）迅速用红色隔离带设置警戒线，隔离污水站的进、出口通道，进行救灾供给保障，并协助输送受伤人员。

步骤四：救灾组人员迅速佩戴防护用品，火速前往灾害现场，进行有组织的救灾工作，并配合急救组进行现场搜救，采用细沙和布条堵截硫酸避免流入至雨水沟；并用细沙和布条参合泄漏的硫酸，将细沙/布条/硫酸混合物装入空桶内送危废库存放。

步骤五：急救组人员（厂部职员）携带医药箱及相关器材，协同救灾组进行现场搜救并紧急急救、转移伤员。

步骤六：后勤组人员收拾、打扫现场，把泄漏的硫酸安全处置，让此次环境污染降低到最小程度。为防止其他意外火灾事件发生，现场必须配置一对灭火器。

步骤七：由总指挥作此次演习总结。

6、要求：

①、危险物品应急处置人员均应参加此次环境事故紧急演练；

②、参加演练人员必须服从命令、听从指挥、认真训练；

③、参加演练人员逃生时，必须使用毛巾或衣物捂住口鼻，防止吸入有害气体；

④、各级指挥员要注意维持现场秩序，管控好下属员工，防止摔伤、碰伤等意外事件的发生。

                                          厦门新技术集成有限公司
                                              2022/06/22
